- BILAN THERMIQUE D’UNE MAISON

- Problématique : Déterminer les besoins en chauffage nécessaires pour maintenir à 19 °C la température de la maison ci-dessous située à La Rochelle (17 Charente-Maritime) à 20 m d’altitude.

|  | Caractéristiques des ouvertures de la maison |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sud | 2 baies vitrées 2,15 x 2,4 m |
|  | Est | 1 fenêtre 2 vantaux 1 x 1,2 m |
|  | Ouest | 1 fenêtre 2 vantaux 1 x 1,2m ; 1 baie vitrée 2,15 x 2,4 m ; 1 porte d’entrée 2,15 x 0,9m ; 1 porte de garage 2 x 2,4m |
|  | Nord | 2 fenêtres 2 vantaux 1 x 1,2m |

- Résistance thermique des murs

La maison a été réalisée avec une isolation extérieure constituée de deux couches croisées d’isolant minéral et d’un bardage bois (voir schéma ci-dessous – toutes les dimensions sont en mm).

- Déterminer la résistance thermique des différents éléments, calculer la résistance thermique d’un mur.

|  | Parpaing (épaisseur 200) | λ = 0,952 W.m-1.K-1 | Rp = |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laine minérale 1 (épaisseur 140) | λ = 0,038 W.m-1.K-1 | Risol1 = |
|  | Laine minérale 2 (épaisseur 80) | λ = 0,032 W.m-1.K-1 | Risol2 = |
|  | Bardage bois (épaisseur 21) | λ = 0,2 W.m-1.K-1 | Rb = |
|  | Résistance thermique du mur |  | Rmur = |

- Variation de la température à travers le mur

- Calculer le flux thermique qui va traverser toute la paroi (on prendra Text = - 4 °C, Rmur = 6,495 m².K/W).

- ϕ =

- Le flux thermique reste constant sur toute la traversée de la paroi. Calculer les températures en différents points de l’isolation.

| Type de matériau | Parpaing | Isolant 1 | Isolant 2 | Bardage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur (m) |  |  |  |  |
| R (m².K.W-1) |  |  |  |  |
| Tint du parpaing | Tint = 19°C |  |  |  |
| Calcul T1 du parpaing | T1 = |  |  |  |
| Calcul T2 de l’isolant 1 |  | T2 = |  |  |
| Calcul T3 de l’isolant 2 |  |  | T3 = |  |
| Text du bardage |  |  |  | Text = -4°C |

- Calcul des déperditions thermiques

- Calculer la surface des ouvertures « SO ».

- SO =

- La hauteur sous plafond étant de 2,5 m , calculer la surface des murs extérieurs « Sm » (sans les ouvertures).

- Sm =

- Connaissant la résistance thermique et les dimensions, calculer les déperditions « Dmur » en W/K dues à la totalité des murs de la maison (on prendra Smur = 62,985 m², Rmur = 6,495 m².K.W-1).

- Dmur =

- Calculer la surface du sol « S » (ou plafond).

- S =

- Calculer les déperditions en W/K dues au sol et au plafond.

| Constitution du sol Rsol = 5 W.m-1.K-1 | Constitution du plafond Rplaf = 10 W.m-1.K-1 |
| --- | --- |
| Dsol = | Dplaf = |

- Calculer les déperditions en W/K dues aux fenêtres, baies vitrées, porte et porte de garage.

| Vitrage isolant | Format | Uw (W/m².K) |  | Facteur solaire Sw | Facteur de transmission lumineuse TLw |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 / SW U16 argon / TBE 1.0 THERM 4 | 1 vantail | 1,2 |  | 0,42 | 59 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 / alu 16 argon / TBE 4 | 1 vantail | 1,4 |  | 0,53 | 66 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 vantaux | 1,5 |  | 0,52 | 65 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Type d’ouverture |  |  | Surface unitaire (m²) |  |  | U (W.m-2.K-1) |  | Déperdition unitaire (W.K-1) |  | Nombre |  | Déperditions (W.K-1) |
| Fenêtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte garage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Calculer les déperditions totales « Douv » en W/K dues aux ouvertures.

- Douv =

- Calculer les déperditions « DR » en W/K dues à la VMC simple flux.

- DR =

- Calculer la déperdition totale de la maison (en W/K) puis calculer chacune des différentes déperditions en % de la déperdition totale et les classer.

|  | Déperdition (W/K) | Pourcentage | Rang |
| --- | --- | --- | --- |
| Plafond | 7,65 |  |  |
| Air renouvelé | 51 |  |  |
| fenêtre | 51,59 |  |  |
| Mur | 9,69 |  |  |
| Plancher | 15,3 |  |  |
| D Totale |  |  |  |

- Déterminer la température extérieure de référence : Textref =

- Calculer la puissance perdue (en W) due à la déperdition totale.

- P =

- Apports thermiques

- En tenant compte de l’irradiation solaire, des dimensions et du facteur solaire des parois vitrées, calculer les apports solaires « AS » fournis à la maison pour le mois de janvier.

- AS =

- Calculer les apports internes. Comme il est difficile de définir la quantité d’énergie que peuvent produire les occupants et leurs modes de vie (appareils électroménagers, ….), la valeur de 4 W/m² de surface habitable sera prise comme base : QI = 4 × SBât avec « QI  » apports thermiques en W et « SBât » surface habitable du logement en m².

- QI =

- Comparer la puissance perdue et les apports thermiques.